清洁生产无/低费方案的产生

表1  预评估阶段清洁生产方案汇总表

| 方案类型 | 序号 | 方案与措施 | 预计环境效益与经济 | 投入（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料及能源 | F1 | 原料煤的采购、运输、装卸、堆放过程中，确保原煤质量、破碎率小，杜绝压煤现象 | 确保煤质及粒度，有利于造气炉况稳定，气质合格，降低原料煤消耗 | / |
|  | F2 | 加强煤场管理，煤要堆放合理，露天煤堆要及时进行覆盖，减少扬散；煤场周边砌围堰，防止煤炭流失，减少损耗，减少对环境的污染 | 减少原料煤损耗，减少环境的污染 | / |
|  | F3 | 确保炉前筛完好，做好入炉煤筛分工作,减少入炉煤夹带煤粉含量 | 减少半水煤气中煤粉含量，降低造气循环水中悬浮物含量 | / |
| 技术工艺 | F4 | 1、合理调节制气各阶段时间、炉条机转速，控制蒸气流速及风压，稳定造气炉况，减少炉渣含碳量； 2、优化生产工艺，根据生产情况及时调整工艺指标；稳定生产工艺，根据生产负荷及时调节工艺参数，确保工艺处于最佳状态。 | 降低物料消耗，提高产量，确保产品质量 | / |
| 过程控制 | F5 | 完善岗位DCS控制系统，完善各种联锁控制装置，寻优控制，确保装置稳定正常运行 | 提高操作控制水平，提高生产稳定性，减少事故开停机 | / |
| 设备 | F6 | 加强生产装置的维护保养工作，减少跑、冒、滴、漏 | 减少各种泄漏损失，降低消耗和污染物排放量 | / |
|  | F7 | 加强设备的维护保养，提高运转周期 | 提高设备的效率，增加产量，降低能耗和污染物排放量 |  |
| 管理 | F8 | 建立健全各项规章制度，完善劳动竞赛评比制度。 | 提高员工积极性，提高生产效率 | / |
| 废弃物 | F9 | 1、造气大渣破碎后作循环流化床锅炉燃料； 2、锅炉小渣及电除尘灰出售给有资质单位用于生产建材； 3、造气吹风气不放空，完全回收。 | 做到循环利用，提高资源综合利用率，节约燃料煤耗，节约资源。 | / |
| 员工 | F10 | 1、培训：定期进行业务技术、环保知识的培训，并进行考核；利用每周三题、广播、黑板报等形式进行培训。2、采取精神与物质激励措施提高员工的积极性 | 提高员工能动性，激发工作热情，更好地投入生产一线。 | / |
| 产品 | F11 | 严格化肥堆场的管理，对计量、包装、转运、堆放过程严格进行考核，严防破袋损失，严防出现质量问题 | 减少产品损耗，保证产品质量 | / |

表2   评估阶段无/低费方案汇总

| 类型 | 编号 | 方案与措施 | 预计环境效益与效果 | 投入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料及能源 | F12 | 要做到入炉煤质清楚，不同煤质分类堆放、不同粒度、硫含量合理搭配使用，稳定气质 | 稳定造气操作，增加产量，节约能源 | / |
| 技术工艺 | F13 | 造气炉工艺优化调整，寻优控制，稳定炉温、炉况 | 增加产量，节约能源，减少废渣排放量，降低残炭含量到14%以下 | / |
| 过程控制 | F14 | 严格执行工艺指标、及时调整、确保生产工艺稳定 | 提高工作效率，提高原材料利用率，提高造气生产水平，减少合成放空量。 | / |
| 设 备 | F15 | 每月制定主机检修计划，按计划检修，并检查落实情况 | 确保主机设备长周期运行，减少事故停机影响生产。 | / |
|  | F16 | 压缩机冷却器、尿素氨冷凝器、合成及粗醇岗位冷却器等换热设备定期冲洗套管及列管，降低气体温度，提高压缩机打气量 | 降低气体温度，提高单机出力率，同时降低功率消耗。 | / |
|  | F17 | 1#脱碳岗位脱碳泵改造，增加涡轮机 | 利用碳丙富液驱动涡轮机，回收能量，降低电能消耗 | 30 |
|  | F18 | 增上生产系统控制中心，主要生产岗位进行DCS控制系统改造 | 加强生产调度协调指挥能力，提高生产控制水平，稳定生产，提高产量，降低单耗，减少对环境不利影响。 | 48 |
| 管 理 | F19 | 科室、车间指定专人进行工艺一日一查及设备一日一查，并执行评比奖惩制度 | 及时发现生产工艺及装置设备隐患，稳定生产工艺，提高设备运转率；控制生产过程最佳平衡，降低物料消耗 | / |
|  | F20 | 加强原料车间打渣及锅炉车间炉渣掺烧管理，确保按规定比例掺烧炉渣； | 废弃物综合回收利用，节能降耗。 | / |
|  | F21 | 加强循环流化床锅炉运行工艺管理，降低锅炉炉渣残炭含量 | 降低燃料煤消耗。 | / |
|  | F22 | 加强循环流化床锅炉运行管理，严格执行炉内脱硫工艺，按比例添加石灰石，确保脱硫率 | 污染物（SO2））减排。 | / |
|  | F23 | 加强静电除尘运行管理，确保电场电压达技术要求，保证除尘效率 ,强气力输灰及灰库管理，减少扬尘污染 | 减少污染物（烟尘）排放，减少污染，保护环境。 | / |
| 废 弃 物 | F24 | 蒸汽冷凝水、设备油冷回水及低品位蒸汽余热回收 | 循环利用，节能降耗，减少废水排放量。 | 6．5 |
|  | F25 | 变压吸附水环真空泵冷却水回收 | 循环利用，节约用水，减少废水排放量 | 3．8 |
|  | F26 | 生产区废油水回收改造 | 循环利用，节能降耗，废油回收；降低环境污染 | 10 |